深圳大学实验报告

霍尔效应及其应用

课程名称：大学物理实验（2）

学院：电子与信息工程学院

姓名：张三

学号：2025000000

组号：1

指导教师：李老师

实验地点：致原楼214

实验时间：2026年9月23日

提交时间：2026年9月30日

一、实验目的

1．了解产生霍尔效应的物理原理；

2．学习控制变量法和对称测量法；

3．测量霍尔器件的输出特性；

4．利用霍尔元件测量长直螺线管的轴向磁场分布。

二、实验原理

（一）霍尔效应

把载流半导体薄片置于与电流方向垂直的磁场中，载流子受洛伦兹力作用发生横向偏转，在薄片两侧积累电荷并建立横向电场。洛伦兹力与横向电场力平衡时，两侧形成稳定的霍尔电压

VH = KH Is B　　　　（1）

式中 Is 为工作电流（mA），B 为磁感应强度（T），KH 为霍尔器件灵敏度（mV/(mA·T)），由材料与几何尺寸决定。

（二）附加电动势与对称测量法

实测电压中还叠加有不等电位差、爱廷豪森效应、能斯特效应和里纪-勒杜克效应等附加电动势。分别测量 (+B,+Is)、(−B,+Is)、(−B,−Is)、(+B,−Is) 四种组合下的电压 V1～V4，取

VH = (V1 − V2 + V3 − V4) / 4　　　　（2）

可消除大部分附加电动势。

（三）用霍尔元件测磁场

由式（1），已知 KH，测出 VH 与 Is 即可求得

B = VH / (KH Is)　　　　（3）

三、实验仪器

霍尔效应实验仪（含霍尔器件、工作电流源、励磁电流源、数字毫伏表）、长直螺线管及位移标尺。主要参数如下：

表1　主要仪器及参数

| 仪器名称 | 量程 | 分度值 | 仪器误差限（按说明书估计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字毫伏表（mV 档） | 0～20 mV | 0.01 mV | 0.5%×读数 + 1 个字 |
| 工作电流源 Is | 0～10 mA | 0.01 mA | 0.5%×读数 + 1 个字 |
| 励磁电流源 Im | 0～1 A | 0.001 A | —— |
| 螺线管位移标尺 | 0～250 mm | 1 mm | —— |
| 霍尔器件 | KH=177 mV/(mA·T) |  | 标称误差 ±2% |

四、实验内容与步骤

1．测绘 VH-Is 曲线：先将霍尔电压调零，取 Im=0.300 A，工作电流 Is 依次取 1.00、1.50 … 3.50 mA，每个 Is 测四种方向组合下的 V1～V4。

2．测绘 VH-Im 曲线：保持 Is=3.00 mA，Im 依次取 0.100～0.500 A（间隔 0.100 A），同法测量。

3．测螺线管轴向磁场：Is=3.00 mA、Im=0.300 A，霍尔片沿轴线从 X=0 移到 200 mm，每隔 10 mm 测一组 V1～V4。

注意事项：换向时先把电流调到零；霍尔片移动时不要碰到螺线管内壁；工作电流不超过 10 mA。

五、数据记录和处理

1．霍尔器件输出特性

按式（2）计算各组 VH。示例：Is=3.50 mA 时，VH=[3.74−(−4.54)+4.54−(−3.75)]/4=16.57/4=4.143 mV。

表2　VH-Is 关系测量数据（Im=0.300 A）

| Is/mA | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH/mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.06 | −1.30 | 1.29 | −1.07 | 1.180 |
| 1.50 | 1.60 | −1.94 | 1.94 | −1.60 | 1.770 |
| 2.00 | 2.13 | −2.59 | 2.59 | −2.14 | 2.362 |
| 2.50 | 2.67 | −3.24 | 3.24 | −2.68 | 2.958 |
| 3.00 | 3.20 | −3.89 | 3.89 | −3.21 | 3.548 |
| 3.50 | 3.74 | −4.54 | 4.54 | −3.75 | 4.143 |

表3　VH-Im 关系测量数据（Is=3.00 mA）

| Im/A | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH/mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.85 | −1.53 | 1.52 | −0.85 | 1.188 |
| 0.200 | 2.02 | −2.70 | 2.70 | −2.02 | 2.360 |
| 0.300 | 3.20 | −3.89 | 3.89 | −3.20 | 3.545 |
| 0.400 | 4.38 | −5.08 | 5.08 | −4.38 | 4.730 |
| 0.500 | 5.56 | −6.27 | 6.27 | −5.56 | 5.915 |

图1　VH-Is 关系曲线

图2　VH-Im 关系曲线

最小二乘拟合：VH-Is 斜率 k1=1.185 mV/mA，截距 −0.007048 mV，r=1.0000；VH-Im 斜率 k2=11.82 mV/A，截距 4.000×10-4 mV，r=1.0000。

2．螺线管轴向磁场分布

由式（3）计算各点磁感应强度。示例：X=110 mm 处 VH=1.970 mV，B=1.970/(177×3.00) T=3.71 mT。

表4　螺线管轴向磁场分布（Is=3.00 mA，Im=0.300 A，KH=177 mV/(mA·T)）

| X/mm | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH/mV | B/mT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.16 | −0.31 | 0.31 | −0.15 | 0.233 | 0.438 |
| 10 | 0.37 | −0.48 | 0.48 | −0.36 | 0.422 | 0.796 |
| 20 | 0.68 | −0.81 | 0.81 | −0.68 | 0.745 | 1.403 |
| 30 | 1.13 | −1.22 | 1.23 | −1.12 | 1.175 | 2.213 |
| 40 | 1.47 | −1.57 | 1.58 | −1.46 | 1.520 | 2.863 |
| 50 | 1.65 | −1.77 | 1.76 | −1.64 | 1.705 | 3.211 |
| 60 | 1.75 | −1.85 | 1.85 | −1.75 | 1.800 | 3.390 |
| 70 | 1.82 | −1.92 | 1.92 | −1.82 | 1.870 | 3.522 |
| 80 | 1.87 | −1.97 | 1.97 | −1.87 | 1.920 | 3.616 |
| 90 | 1.90 | −2.00 | 2.00 | −1.90 | 1.950 | 3.672 |
| 100 | 1.92 | −2.02 | 2.02 | −1.91 | 1.968 | 3.705 |
| 110 | 1.92 | −2.02 | 2.03 | −1.91 | 1.970 | 3.710 |
| 120 | 1.90 | −2.00 | 2.00 | −1.90 | 1.950 | 3.672 |
| 130 | 1.87 | −1.97 | 1.98 | −1.87 | 1.923 | 3.621 |
| 140 | 1.82 | −1.92 | 1.91 | −1.81 | 1.865 | 3.512 |
| 150 | 1.75 | −1.85 | 1.84 | −1.75 | 1.798 | 3.385 |
| 160 | 1.64 | −1.74 | 1.74 | −1.64 | 1.690 | 3.183 |
| 170 | 1.47 | −1.57 | 1.58 | −1.47 | 1.522 | 2.867 |
| 180 | 1.20 | −1.30 | 1.30 | −1.20 | 1.250 | 2.354 |
| 190 | 0.82 | −0.92 | 0.92 | −0.82 | 0.870 | 1.638 |
| 200 | 0.40 | −0.50 | 0.50 | −0.41 | 0.452 | 0.852 |

图3　螺线管轴向磁场 B-X 分布曲线

3．中心点磁场的不确定度

V1～V4 为单次测量，只计 B 类。对 VH≈1.970 mV，各电压分量 Δ仪≈0.020 mV，uB=Δ仪/√3。由式（2），

u(VH) = √(4uB2) / 4 = uB / 2 ≈ 0.006 mV，u(VH)/VH = 0.3%

KH 标称误差 ±2%，u(KH)/KH=2%/√3=1.2%；Is=3.00 mA 时 u(Is)/Is=0.5%。式（3）为积商形式：

u(B)/B = √[(u(VH)/VH)2 + (u(KH)/KH)2 + (u(Is)/Is)2] = 1.3%

中心点磁场：B=(3.71±0.05) mT（P=0.683）。

六、结果陈述及总结

1．由表2及图1，VH 随 Is 线性增大，斜率 1.185 mV/mA，r=1.0000，截距接近零，即 VH∝Is，与式（1）一致。

2．由表3及图2，VH 随 Im 线性增大，斜率 11.82 mV/A，r=1.0000。螺线管内 B∝Im，故 VH∝B，霍尔效应测磁场的原理得到验证。

3．由表4及图3，轴线上磁场中间强、两端弱：X≈100～110 mm 处最大，B=(3.71±0.05) mT；X=0 mm 端 B=0.438 mT，X=200 mm 端 B=0.852 mT，两端相差约 1.9 倍，分布并不严格对称。可能原因是位移标尺零点与螺线管端口没有对齐，测量区间相对螺线管中心偏向一侧。

4．误差主要来自 KH 的标称误差（贡献 1.2%，在 1.3% 的合成不确定度中占主导），其次是工作电流读数；对称测量法已消除大部分附加电动势。

七、思考题

1．霍尔电压的大小与哪些因素有关？

答：由 VH=KHIsB，霍尔电压与工作电流 Is、磁感应强度 B 成正比；灵敏度 KH 由材料（载流子类型与浓度）和厚度决定，并随温度变化。本实验中增大 Is 或 Im 时 VH 均线性增大（r=1.0000、1.0000），与理论一致。

2．若已知霍尔器件的性能参数，用霍尔效应法测量一个未知磁场时，测量误差有哪些来源？

答：① VH 的测量误差（毫伏表仪器误差与读数误差）；② 对称测量法未完全消除的附加电动势；③ 工作电流 Is 的误差及波动；④ KH 的标称误差与温漂——本实验中它是最大的一项（1.2%）；⑤ 霍尔片平面与磁场不垂直，实际测到 Bcosθ；⑥ 霍尔片的定位误差，在磁场变化快的螺线管端部影响尤其大；⑦ 磁场本身的不均匀性。

指导教师批阅意见

成绩评定

| 预习（20分） | 操作及记录（40分） | 数据处理与结果陈述（30分） | 思考题（10分） | 报告整体印象 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

原始数据（演示占位图，非真实记录）